| Übungsprotokoll SYTB – Systemtechnik Betriebssysteme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Übungsdatum: KW 15/2021 – KW /2021 | Klasse: 2AHIT | Name: Felix Schneider |
|  | Abgabedatum: dd.mm.yyyy | Gruppe: SYTB_2 | Note: |
| Leitung: DI (FH) Alexander MESTL | Mitübende: - |  |  |
| Übungsbezeichnung: Dual Boot (Windows/Ubuntu) |  |  |  |

Inhaltsverzeichnis:

1	Aufgabenstellung	2

2	Abstract (English)	2

3	Theoretische Grundlagen	2

4	Übungsdurchführung	3

5	Ergebnisse	13

6	Code	Fehler! Textmarke nicht definiert.

7	Kommentar	13

# Aufgabenstellung

Wer zwei Betriebssysteme nutzen will, muss nicht unbedingt das jeweils andere Betriebssystem in einer virtuellen Maschine installieren. Über Dual-Boot werden die beiden Betriebssysteme auf einem BIOS/UEFI basierten Rechner installiert und können abwechselnd gebootet werden.

VirtualBox-Konfiguration: Chipsatz-Typ ICH9, Firmware-Typ (U)EFI, RAM 4GB, HDD mind. 60GB

Festplatten-Partitionen: Windows (30 GB), Ubuntu (20 GB), Linux Swap (4 GB) und eine gemeinsame Datenpartition (Rest, NTFS)

Ziel: Auswahl des zu bootenden Betriebssystems beim Start des Rechners.

# Abstract (English)

If you want to use two operating systems, you don't necessarily have to install the other operating system in a virtual machine. The two operating systems are installed on a BIOS / UEFI-based computer via dual boot and can be booted alternately.

VirtualBox configuration: chipset type ICH9, firmware type (U) EFI, RAM 4GB, HDD at least 60GB

Hard disk partitions: Windows (30 GB), Ubuntu (20 GB), Linux Swap (4 GB) and a common data partition (rest, NTFS)

Goal: Selection of the operating system to be booted when the computer starts.

# Theoretische Grundlagen

Zuerst Windows installieren - Bevor Sie auf die Schaltfläche „Jetzt installieren“ drücken, wandeln Sie den Datenträger in einen GPT-Datenträger durch Drücken von „SHIFT+F10“ und Aufruf von „diskpart“ im cmd-Fenster um!

Mittels der Datenträgerverwaltung partitionieren Sie den Datenträger entsprechend der o. a. Aufgabenstellung.

Danach Ubuntu installieren - Neben der Windows-Installation. Um die Einhängepunkte inklusive des Gerätes für die Bootloader-Installation selbst beeinflussen zu können, verwenden Sie die Installationsart „Etwas Anderes“!

Installieren Sie die Apps „gparted“ zur Kontrolle der Partitionierung und „grup-customizer“ für die Konfiguration der Grub2-Booteinträge!

# Übungsdurchführung

## Windows installieren

Windows 10 64Bit installieren:

- rund 4GB RAM

- 100GB Festplattenspeicher

In den Einstellungen das Kästchen mit EFI unter System anhaken.

EFI hier aktivieren.

C: verkleinern, sodass Ubuntu genügend Platz hat.

## Ubuntu installieren

Partitionierung mit swap machen

Spiegelserver auswählen

## gparted und grub-customizer installieren

Mithilfe von gparted kann man die Festplattenpartitionen ansehen und ändern. Grub-customizer ist ein Programm, das es einem ermöglicht, die Grub2-Booteinträge zu „designen“.

# Ergebnisse

Dual-Boot funktioniert. Ziel erfüllt.

# Kommentar

Die Konfiguration von Dual-Boot ging leichter, als ich es mir vorgestellt habe.