PH-Stoff – Elektromagnetismus

Elektromagnetismus wichtig für meisten alltäglichen Phänomene (Licht, Elektrizität, Magnetismus, …).

Elektrisches Feld

wird von Ladung erzeugt;

bei 2ter Ladung: Kraft wirkt auf Ladungen

Kraft = 	proportional Anzahl an Ladungen
	und elektrischer Feldstärke E

F … Kraft (N)
E = F / Q						E … elektrische Feldstärke (V/m)
F = E * Q						+ / Q (q) … Ladung (C (Coulomb)

E und F sind Vektoren.

Beziehungen:

- je mehr Feldlinien  größer resultierende Kraft

- Feldlinien schneiden NICHT

- elektrische Feldlinien von + zu –

- elektrische Feldlinien ⊥ auf Oberfläche

- Feldstärken überlagern durch vektorielle Addition

Coulomb Gesetz

F = 14πε0* Q1*Q2r2; F(N)

ε0… elektrische Feldkonstante
Q … Ladung (C = As)
r … Radius (m)

ε0 = 8,8 * 10-12
Q(e-) = Q(p+) = 1,6 * 10-19 C
m(e-) = 10-31kg
m(p+) = 10-28kg

W = F * s = E * Q * s = U * I * t = P * t = U * Q

Gleichstrom

Plus und Minuspol wechseln NICHT Position.

Wechselstrom

Plus und Minuspol wechseln mit Frequenz f Position.

Stromkreis

Energie wird NICHT verbraucht, sondern nur umgewandelt (z.B.: elektrische Energie in Mechanische)

Serienschaltung

Anwendungen: Lichterkette, Spule, Transistor, Dioden, Gasentladungslampen, …

Parallelschaltung

Bauteile nebeneinander  Elektronen können sich aufteilen.

Anwendungen: Sicherungskasten, Stromkreise mit Batterien, …

Joule’sche Wärme

Durch Leiter fließender Strom in Batterie wechselwirkt mit Atomen des Metallverbands  Batterien werden heiß…

Magnetismus

B = µ * H

H … Feldstärke (A/m)

µ … Verstärkungsfaktor

B … Flussdichte (T)

Ferromagneten: µ >> 1

Paramagneten: µ > 1

Diamagneten: µ < 1

H = I2*r*π	H = N*IL

Elektromagnet: Eisenkern in Spule

Lorentzkraft

F = Q * v * B	F = I * L * B

Induktion

„Strom erzeugen“ = elektrische Energie (Spannung U in V) in andere Energie (z.B.: mechanische Energie) umwandeln.

z.B.: Durch mechanisches Bewegen eines Magneten (magnetische Flussdichte B (Feldlinien) wird verändert), wird in der Spule eine Spannung U induziert.

Generator

Wandelt beliebige Energieform in elektrische Energie um.

Motor

Wandelt beliebige Energieform in mechanische Energie um.

Alternator

= Wechselstromgenerator U(t) = U(max) * sin(w*t); w = 2 * Pi * f; Dreiphasenwechselstrom: wenig Materialaufwand

Abbildung 1: Ruheposition

Gleichstromgenerator

Dadurch, dass sich das Magnetfeld des Eisenkernes immer nach einer halben Umdrehung ändert, fließt der Strom immer in die gleiche Richtung.

Abbildung 3: Rechte-Hand-Regel

Betrachte die „Abbildung 1: Ruheposition“ und wende die Rechte-Hand-Regel an. Dann wirst du draufkommen, dass der Strom in der „Abbildung 2: Gif“ (↑) immer nach unten fließt. (Punkte in den Kreisen bedeuten, dass der Strom 3D-gesen von uns wegfließt; Kreuze bedeuten, dass der Strom auf der z-Achse zu uns fließt; diese 24 Kreise sollen eine 3D-Spule darstellen…).

Induktionsspannung

Uind = v * L * B

Lenz’sche Regel

Der Induktionsstrom bildet ein Magnetfeld, welches dem Magnetfeld des Magneten entgegenwirkt, sodass Newton’s 3. Gesetz (Jede Kraft hat eine Gegenkraft) erfüllt ist.

Wirbelströme

Diese kreisförmige Bewegung der Elektronen nennt man Wirbelstrom.

Transport von elektrischer Energie

Hochspannungsleitungen; P = U * I; Übertragungsverluste am geringsten, wenn Spannung hoch; bei hohen Strömen  dickere Kabel  deswegen ungünstig

Transformator

Der Transformator wandelt 10kV in 230V für Hausgebrauch um (nur Wechselspannungen).

Die unterschiedliche Anzahl an Windungen sorgt für die verschiedenen Spannungen.

Eisenkern sorgt für weniger Energieverlust.